ÔN TẬP CUỐI KÌ II NĂM HỌC 2021-2022

MÔN: CÔNG NGHỆ 11

Câu 1.Cơ cấu phân phối khí dùng xupap có mấy loại:

A. 1           B.  2              C.  3             D.  4

Câu 2.Chi tiết nào dưới đây không thuộc cơ cấu phân phối xupap đặt:

A.Con đội.               B.Lò xo xu páp.  		 C.Đủa đẩy.                   D.Bánh răng phân phối.

Câu 3. Chọn câu sai: Trong cơ cấu phân phối xupap treo:

- Mỗi xupap được dãn động bằng một cam, con đội và cò mổ riêng.

- Trục cam được dẫn động từ trục khuỷu thông qua cặp bánh răng phân phối.

- Số vòng quay của trục cam bằng ½ số vòng quay của trục khuỷu.

- Số vòng quay của trục khuỷu bằng ½ số vòng quay của trục cam .

Câu 4: Chi tiết nào của động cơ 2 kì làm nhiệm vụ van trượt của cơ cấu phân phối khí?

A.Pittông		B.Xu páp		C.Nắp máy		D.Lò xo xu páp.

Câu 5: Cơ cấu phân phối khí dùng xu páp treo không có ưu điểm nào sau đây?

A.Cấu tạo buồng cháy gọn hơn			B.Dễ điều chỉnh khe hở xu páp hơn.

C.Đảm bảo nạp đầy và thải sạch hơn		D.Cấu tạo nói chung đơn giản hơn.

Câu 6: Nhiệm vụ nào sau đây không phải của hệ thống bôi trơn?

A.làm sạch các bề mặt ma sát		B.tăng tuổi thọ của các chi tiết.

C.làm mát các chi tiết.			D.giữ cho nhiệt độ của các chi tiết không vượt quá giới hạn cho phép.

Câu 7: Trong hệ thống bôi trơn cưỡng bức, chi tiết nào cho biết lượng dầu trên đường dẫn vượt quá giới hạn cho phép và cần phải cho dầu chảy ngược trở về cát te ?

A.Van an toàn bơm dầu				B.Đồng hồ báo áp suất dầu.

C.Van khống chế lượng dầu qua két		D.Các loại van an toàn.

Câu 8: Nguyên nhân chính khiến dầu bôi trơn bị nóng lên khi động cơ làm việc là:

A.ma sát giữa các chi tiết						B.nhiệt do khí cháy toả ra.

C.ma sát giữa các chi tiết và nhiệt do khí cháy toả ra.		D.do 1 nguyên nhân khác.

Câu 9: Theo em, trong ba bộ phận sau: bơm dầu, bầu lọc và két làm mát dầu thì bộ phận nào là quan trọng nhất? Vì sao?

A.Bơm dầu, vì dầu không thể tự chảy vào tất cả các bề mặt ma sát được.

B.Bầu lọc dầu, vì dầu bôi trơn các chi tiết còn có tác dụng làm sạch các chi tiết.

C.Két làm mát, vì dầu nóng thì ảnh hưởng rất lớn đến tuổi thọ của các chi tiết.

D.Bầu lọc dầu và két làm mát dầu, vì dầu bôi trơn ảnh hưởng rất lớn đến tuổi thọ của các chi tiết.

Câu 10:Chọn câu đúng.

Trong trường hợp hệ thống bôi trơn làm việc bình thường, đường đi của dầu theo thứ tự là:

A.cac te, bơm dầu, bầu lọc dầu, mạch dầu, các bề mặt ma sát, cac te.	    B.cac te, bầu lọc dầu, bơm dầu, mạch dầu, cac te.

C.cac te, bơm dầu, mạch dầu, các bề mặt ma sát, cac te.		    D.Bơm dầu, lọc dầu, mạch dầu, các bề mặt ma sát, cacte.

Câu 11. Chọn câu đúng.    Độ bền biểu thị khả năng

A. biến dạng dẻo của vật dưới tác dụng của ngoại lực.

B. chống lại biến dạng dẻo hay phá huỷ của vật liệu dưới tác dụng của ngoại lực.

C. chống lại biến dạng dẻo của lớp bề mặt vật liệu dưới tác dụng của ngoại lực.

D. phá hủy của vật liệu dưới tác dụng của ngoại lực.

Câu 12.Chọn câu đúng.  Nhược điểm của công nghệ chế tạo phôi bằng phương pháp đúc:

A. Không điền đầy đủ hết lòng khuôn, vật đúc bị nứt		B. Chỉ đúc được các vật có khối lượng nhỏ vài gam

C. Độ chính xác thấp						D. Chỉ đúc được các vật có khối lượng lớn vài trăm tấn

Câu 13.  Theo lí thuyết, công nghệ chế tạo phôi bằng phương pháp đúc trong khuôn cát gồm mấy bước?

A. 3 bước	B. 4 bước 	C. 5 bước		D. 6 bước

Câu 14. Tính chất nào dưới đây không phải tính chất đặc trưng của vật liệu cơ khí.

A.  Độ mềm		B. Độ dẻo		C. Độ bền		D. Độ cứng

Câu 15. Tỉ số nén của động cơ đốt trong được tính bằng công thức nào sau đây? (các kí hiệu giống như SGK Công nghệ 11)

A.  = 	B.  =	C.  = Vtp - Vbc	D.  = Vbc- Vtp

Câu 16. Cấu tạo chung của động cơ đốt trong có bao nhiêu hệ thống chính?

A.4.	B.2.	C.3.	D.5.

Câu 17.Đối với động cơ ĐiêZen 4 kì, kì nào sau đây dịch chuyển của pit-tông không do trục khuỷu dẫn động?

A. Kì cháy-dãn nở.	B. Kì thải	C. Kì nạp	D. Kì nén

Câu 18. Đối với động cơ đốt trong, quá trình biến đổi năng lượng nào sau đây diễn ra trong xi lanh của động cơ?

A. Nhiệt năng thành cơ năng.	B. Hóa năng thành nhiệt năng.

C. Điện năng thành cơ năng.	D. Cơ năng thành nhiệt năng

Câu 19.Trong động cơ Điêzen, vòi phun sẽ phun nhiên liệu vào buồng cháy trong xi lanh của động cơ ở:

A. đầu kì nạp               B. đầu kì nén.	C. cuối kì nén.             D. cuối kì nạp và đầu kì nén.

Câu 20.Trục khuỷu của động cơ đốt trong có cấu tạo chung gồm:

A.Đầu trục, đuôi trục và các chốt khuuyủ.			B.Đầu trục, đuôi trục, thân trục và cổ trục.

C.Đầu trục, đuôi trục, thân trục.				D.Cổ khuỷu, má khuỷu, chốt khuyủ và các đối trọng.

Câu 21. Chi tiết nào sau đây không có trong cơ cấu phân phối khí dùng xu páp đặt?

A.Lò xo xu páp                     B.Con đội	C.Xu páp		D.Đũa đẩy.

Câu 22.Trong hệthống nhiên liệu dùng vòi phun ở động cơ xăng (hệ thống phun xăng), hòa khí được hìnhthành ở đâu?

A. Ở bộ chế hòa khí.			B. Ở vòi phun.		C.Ở đường ống nạp.		D. Ở trong xi lanh.

Câu 23. Chọn câu Đúng. Thể tích toàn phần là:

A.thể tích không gian giới hạn bởi nắp máy, xi lanh và đỉnh pit-tông khi pit-tông ở điểm chết dưới.

B.thể tích không gian giới hạn bởi nắp máy, xi lanh và đỉnh pit-tông khi pit-tông ở điểm chết trên.

C.thể tích xi lanh giới hạn bởi hai điểm chết.	D. thể tích xi lanh giới hạn bởi hai điểm chết và thành xi lanh.

Câu  24.Trong giai đoạn quét-thải khí của động cơ xăng 2 kì, hoà khí có áp suất cao từ cácte qua đường thông vào xi lanh theo:A.Cửa nạp.		B.Cửa quét.		C.Cửa xả.		D.Vòi phun.

Câu  25.Trong 1 chu trình làm việc của động cơ 4 kì 4 xi lanh có mấy kì sinh công?

A.2		B.3		C.1		D.4

Câu  26. Loại động cơ nào mà thân xi lanh của nó có các cánh tản nhiệt?

A. Động cơ xăng				B.Động cơ làm mát bằng nước

C.Động cơ làm mát bằng không khí		D.Động cơ xăng và động cơ gas

Câu  27.Trục khuỷu của động cơ 4 kì 4 xi lanh có mấy chốt khuỷu?A.2.	C.8.	 B.4.     		D.12.

Câu  28. Cấu tạo trục khuỷu không  có chi tiết nào sau đây ?

A. Chốt khuỷu.	B. Bạc lót.	C. Cổ khuỷu.	D. Má khuỷu.

Câu  29. Chốt pittông được lắp ở chi tiết nào trên pittông?

A.Thân pittông		B.Đỉnh pittông		C.Đầu pittông		D.Đuôi pittông.

Câu  30. Cấu tạo thanh truyền được chia làm mấy phần? Đó là những phần nào?

A.2 phần: đầu và thân	B.3 phần: đầu nhỏ, đầu to và thân		C.2 phần: thân và đỉnh	D.3 phần: đầu, thân và đuôi.

Câu  31 Chọn câu sai.

A.Thanh truyền là chi tiết truyền lực giữa pittông và trục khuỷu.

B.Trục khuỷu là chi tiết nhận lực từ thanh truyền để tạo mô men quay.

C.Pittông cùng với xi lanh và nắp máy tạo thành không gian làm việc của động cơ.

D.Đầu nhỏ thanh truyền thường có tiết diện ngang hình chữ I bên trong rỗng để lắp chốt pittông.

Câu  32. Cơ cấu phối khí có dùng xupap được sử dụng ở động cơ đốt trong nào?

A. Động cơ 4 kỳ.             B. Động cơ 2 kỳ và 4 kỳ.		C. Tuỳ thuộc động cơ xăng hay điêzen.       D. Động cơ  2 kỳ.

Câu  33. Chi tiết nào sau đây không có trong cơ cấu phân phối khí dùng xu páp đặt?

A.Lò xo xu páp                     B.Con đội	C.Xu páp		D.Đũa đẩy.

Câu  34. Khi hệ thống bôi trơn cưỡng bức hoạt động, ở điều kiện nào thì van khống chế lượng dầu qua két đóng lại?

A.Áp suất dầu vượt quá giá trị cho phép.	B.Các đường dầu bôi trơn bị nghẽn.

C.Nhiệt độ dầu cao quá giới hạn định trước.	D.Dầu bôi trơn bị nóng.